自然语言绘制原理图试运行报告

AI 大模型接入 · 标准元件库自动选件放置 · 一段文字生成原理图

编制：连子恒　｜　对应提交项 4　｜　时间窗：2026.09.18—09.25

# 一、试运行目标与范围

本报告对应 9 月阶段任务第 4 项（2026.09.18—09.25）：接入 AI 大模型实现自然语言绘制原理图、基于标准元件库自动选件放置、支持一段文字生成简单原理图（试运行）。试运行环境为 AD22 真机 + MCP 大模型客户端，验证范围覆盖选型、放置、布线、验证全链路。

# 二、AI 大模型接入架构

- 接入方式：通过 MCP（Model Context Protocol）标准协议接入：altium-mcp 服务器向大模型客户端（Trae / OpenCode 等，兼容内网部署的大模型服务）暴露 50 个工具与绘图工作流指引（instructions），大模型经 stdio 调用工具驱动 Altium Designer 执行。

- 安全审查（9.22）：源码零绝对路径、无密钥、运行时依赖仅 2 项（sdk + zod）、标准输出零污染——满足内网接入要求。

# 三、自然语言绘制原理图全链路

用户一段文字（如“画一个 LED 指示灯电路”、“画 Buck 变换器输入级”）驱动的全自动流程：

表 1　STAGE 0—3 全链路

| 阶段 | 职责 | 关键工具 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| STAGE 0 | 检索知识库、产出布局方案（分块 / 轨道 / 朝向 / 间距） | 知识库检索（schematic-design 7 模块） | 自检通过才准放置 |
| STAGE 1 | 对真实库引脚表写网表并冻结 | pin_table → validate_netlist | 幻觉引脚 / 漏分配等一律拦截 |
| STAGE 2 | 元件放置 | place_component（anchor_pin 锚点） | 放置后回读验证，偏差 >5mil 自动纠偏 |
| STAGE 3 | 布线、验证、寻优 | wire_pins → check_connectivity → optimize_layout | 编译级分区比对，分区不等价即失败回滚 |

# 四、基于标准元件库的自动选件与放置

- pin_table 库引脚表：放置前的库引脚定义表（编号 / 名称 / 电气类型 / 朝向 / 位置 / 热点偏移），AI 选件后直接取得放置所需的全部几何信息，引脚数据零猜测；实测 5/5 符号匹配（Res1 / Cap / LED0 / SW-PB / Header 2），引脚几何与放置后回读一致。

- instantiate_module 模板系统：buck-input-stage 模板迭代至 v4（全槽位锚点化），一次调用约 100 秒完成 6 元件位号自动分配落位、4 网布线、参数覆盖（如 C1 按 220uF 覆盖），编译网表子集校验通过——“模板承载设计知识、模型只选型填参”的系列化路线拿到首块实证。

- 锚点引脚放置（anchor_pin）：以接口引脚而非偏心原点定义放置语义，从结构上消除 AD 偏心原点旋转甩位问题；实机六元件矩阵反解与实测逐 mil 一致、零纠偏触发。

# 五、试运行实录（三张图纸）

表 2　实机试运行记录（AD22）

| 图纸 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Sheet1 | LED 指示灯电路（黄金网表基准），14 元件从零重绘 | 编译网表分区与黄金网表逐引脚一致，0 错误 0 警告 |
| Sheet2 | Buck 输入级模板三轮迭代部署（v2→v4） | 4 网全部通过、标签净空；完成朝向 / 标号重叠 / 轨道对齐三轮美学反馈闭环 |
| Sheet3 | Buck 功率级（NPN 高边开关 + 续流 + LC + 反馈分压），9 元件 7 网 | STAGE 0—3 全流程首战通过；流程门禁拦下 3 个真实错误（引脚碰撞、布线堵死、漏网），无一流入成图 |

# 六、质量护栏与缺陷修复

- 质量护栏：严格引脚覆盖（未分配引脚默认拦截）、设计台账 design_ledger（设计约束外置磁盘，新会话可完全从台账数据恢复绘图、零对话记忆依赖）、跨网络引脚热点碰撞前置守卫。

表 3　试运行期缺陷修复（B25—B30）

| 编号 | 缺陷 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| B25 | 打开工程无效，编译层全空 | Client.OpenDocument 不把工程加入工作区 | 改用 WS.DM_OpenProject |
| B26 | 异网引脚热点重合时任何布线必短路 | 元件放置重叠致两网引脚物理同点 | 布线前碰撞检测，命中即报错并建议挪件 |
| B27 | 库枚举恒返回 0 元件 | 库文档误用 SchIterator_Create | 6 处改用 SchLibIterator_Create |
| B28 | 库枚举只出一个库 | 聚焦库抢跑短路工程库遍历 | 工程库优先全量枚举 |
| B29 | AD 重启后全部桥接命令报错 | Pascal 解析器漏写 then，脚本整体编译失败 | 补关键字；确立多副本逐副本 diff 纪律 |
| B30 | 旋转元件包围盒失真（不含自身引脚） | AD 导出值不跟随偏心原点旋转变换 | 弃用导出值，实测引脚 ∪ 原点凸包构造禁入区 |

# 七、内网部署交付

9 月 22 日产出内网部署包 altium-mcp-intranet-20260922.zip（6.9 MB / 3614 文件）：含部署指南（DEPLOY.md：环境 / 配置 / 客户端接入 / 工程要求 / 排障表）、自包含冒烟测试脚本（stdio 握手 → 工具清单 50 → 桥接连通性全部通过）、离线依赖闭包（91 个包），零外网依赖；staging 副本独立环境自检通过后交付。

# 八、试运行结论

表 4　任务口径达成情况

| 任务口径 | 达成情况 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 接入 AI 大模型实现自然语言绘制原理图 | 达成 | MCP 接入 + STAGE 0—3 全链路，三张图纸实机贯通 |
| 基于标准元件库自动选件放置 | 达成 | pin_table 实测 5/5 匹配；模板一次调用 100 秒完成 6 元件 4 网 |
| 一段文字生成简单原理图（试运行） | 达成（试运行） | LED 指示灯 / Buck 输入级 / Buck 功率级三类电路从文字需求到成图 0 错误 |

遗留事项：optimize_layout 重布后旧网络标签需自动重放（当前人工重放）；放置阶段事前规划工具 plan_placement 待建（当前以 STAGE 0 知识库规划过渡）。两项均已列入后续计划。