# Altium MCP 使用说明书

编制：连子恒 ｜ 对应提交项 5 ｜ 初稿时间窗：2026.09.26—09.30 ｜ 本版：v0.2.0（含 10 月增补的 EMC 审计节，一并收录备查）

通过 Model Context Protocol (MCP) 让 AI 助手连接 Altium Designer，实现原理图/PCB 数据查询、设计审查、自动化操作

文档版本：v0.2.0（2026-10-25） |  适用版本：Altium Designer 22+  |  运行环境：Windows 10/11  |  Node.js 20+  |  协议：MCP stdio

## 一、项目概述

altium-mcp 是一个 MCP 服务器，将 Altium Designer 暴露给 AI 助手（如 Claude、OpenCode 等）。AI 助手可以通过 MCP 协议调用工具，查询 PCB/原理图数据、驱动 DelphiScript 自动化、执行设计审查。

### 核心能力

| 能力域 | 说明 | 工具数 |
| --- | --- | --- |
| 环境配置 | 检测 Altium 安装、配置路径、健康检查 | 3 |
| 工作区查询 | 列出打开的项目和文档 | 1 |
| 原理图读取 | 导出元件、连线、网络、电源端口等 | 1 |
| 原理图编辑 | 放置元件、连线、网络标签、电源端口、删除、读回（15 个动作） | 1 |
| EMC 审计 | 原理图侧确定性 EMC 规则引擎（12 条规则，证据链输出） | 1 |
| PCB 读取 | 层信息、设计规则、网络、元件、引脚 | 7 |
| PCB 写入 | 移动元件、创建网络类、控制层可见性 | 4 |
| 布局复制 | 识别同封装元件组并复制布局 | 2 |
| 库操作 | 搜索元件、导入库目录 | 3 |
| 输出作业 | 运行 OutputJob 生成制造文件 | 2 |
| 截图 | 截取 PCB/原理图编辑器视图 | 1 |
| AI Skill | 9 个专业设计审查与建议技能 | 9 |

设计原则：默认采用"建议模式"——AI 可以读取设计数据并给出建议，但写操作（修改原理图/PCB）被特性标志门控，默认禁用，需要手动开启。

## 二、快速开始

### 2.1 环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 |
| Altium Designer | 22+ 推荐（X2.EXE） |
| Node.js | 20+ |
| MCP 客户端 | 任何 MCP 兼容客户端（OpenCode、Claude Desktop 等） |

### 2.2 安装步骤

# 安装依赖

npm install

# 编译 TypeScript

npm run build

# 启动 MCP 服务器

npm start

### 2.3 首次使用流程

1. get_server_status → 2. configure_altium_exe → 3. altium_ping → 4. get_workspace_projects → 5. 业务工具

- get_server_status：确认工作区路径和 X2.EXE 是否被发现（同时自动同步脚本到工作区）

- configure_altium_exe：如果 X2.EXE 未找到，用此工具配置路径

- altium_ping：验证 DelphiScript 桥接在 Altium 内响应

- get_workspace_projects：发现打开的项目和文档路径

- 业务工具：开始使用 PCB/原理图/库等工具

PCB 工具前置条件：使用 PCB 读取工具前，必须在 Altium 中聚焦目标 .PcbDoc 文档（点击使其成为活动文档）。

## 三、架构原理

### 3.1 工作流程

Node 写 request.json → 启动 X2.EXE -RScriptingSystem → DelphiScript 执行 Run → 写 response.json → Node 读取结果

### 3.2 关键机制

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求文件 | Node 写 request.json 到工作区（默认 %USERPROFILE%\.altium-mcp\workspace） |
| 脚本启动 | 通过 -RScriptingSystem:RunScript 启动 Altium 并运行 Altium_API.PrjScr |
| 响应文件 | DelphiScript 执行后写 response.json |
| 文件锁 | .bridge.lock 序列化并发工具调用（等待 60s，超时 120s） |
| 错误日志 | 失败时写 bridge_last_error.txt |

### 3.3 坐标单位

| 场景 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原理图坐标 | mils | x_mils, y_mils |
| PCB 读取 | mils | get_component_pins, get_selected_components |
| PCB 写入 | mils × 10000 | PCB 内部单位，set_component_position 用 |

## 四、MCP 工具详解

共 25 个工具，按功能域分组。标注 只读 写入 默认禁用 表示工具性质。

### 4.1 环境配置

get_server_status 只读

用途：检查 MCP + Altium 桥接配置

参数：无

返回：JSON { platform, workspaceRoot, altiumExeFound, scriptProjectFound, bundledScriptsDir, bridgeLastError, diagnosticsHint, env }

首次调用会自动同步脚本包到工作区 AltiumScript/ 目录。

configure_altium_exe 配置写入

用途：保存 Altium X2.EXE 路径到配置文件

参数：

- path (string, 必需)：X2.EXE 的绝对路径

返回：{ ok, altiumExePath }

altium_ping 只读

用途：验证 DelphiScript 桥接在 Altium 内响应

参数：无

返回：{ success, result: { protocolVersion, pong } }

### 4.2 工作区查询

get_workspace_projects 只读

用途：列出打开的工作区条目（项目 + 文档）

参数：无

返回：JSON { projectCount, focusedProjectFullPath, projects[].{ index, projectFullPath, projectFileName, documents[].{ kind, fullPath, fileName } } }

包含非设计条目（Free Documents, AltiumScript）。

### 4.3 原理图读取

get_schematic_data 只读

用途：导出原理图纸数据，支持按 bucket 过滤

参数（全部可选）：

- schematic_full_path：.SchDoc 绝对路径（优先）

- project_full_path：.PrjPcb/.PrjScr 绝对路径

- schematic_sheet_file_name：文件名（如 Sheet1.SchDoc）

- include_queries：string[] 过滤器，支持：sheet | components | wires | buses | net_labels | power_ports | text_labels | junctions | ports | off_sheet_connectors | sheet_symbols | directives | figures | harness | drawing_objects | all。省略 = 默认 { components, drawing_objects }

返回：按请求 bucket 分组的 JSON 数组，坐标单位 mils

定位优先级：schematic_full_path > project_full_path + sheet > 聚焦项目

### 4.4 原理图编辑

edit_schematic 写入 默认禁用

用途：基于 action 的单工具原理图编辑

启用：需设置 ENABLE_SCHEMATIC_WRITES = true

参数：

- action (必需)：动作类型

- schematic_full_path 或 project_full_path + schematic_sheet_file_name

支持的 15 个动作：

| Action | 说明 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| set_component_transform | 移动/旋转元件 | designator, x_mils?, y_mils?, rotation_deg? (0/90/180/270) |
| set_component_parameters | 设置元件参数 | designator, parameter_names[], parameter_values[] |
| place_component | 放置元件 | lib_reference, designator, x_mils, y_mils, rotation_deg?, sch_library_path |
| add_text | 添加文本 | text, x_mils, y_mils |
| add_net_label | 添加网络标签 | net_name, x_mils, y_mils, rotation_deg? |
| add_wire | 添加导线 | wire_points_csv (如 "0,0,1000,0,1000,500") |
| place_wire | add_wire 别名 | 同 add_wire |
| place_net_label | add_net_label 别名 | 同 add_net_label |
| add_bus | 添加总线 | 同 add_wire |
| add_bus_entry | 添加总线入口 | wire_points_csv (4 个数) |
| place_power_port | 放置电源端口 | power_port_style, x_mils, y_mils, net_name?, rotation_deg?, show_net_name? |
| place_gnd | 放置 GND | x_mils, y_mils (默认 style=gnd_power, net=GND) |
| place_vcc | 放置 VCC | x_mils, y_mils (默认 style=arrow, net=VCC) |
| delete_object | 按类型删除对象 | object_type (wire/bus/net_label/power_port/component 等)；定位：designator（元件）/ x_mils+y_mils（±25mil 点选）/ 矩形区域 / delete_all；返回 deleted_count 供 AI 核对 |
| get_component_info | 读元件详情 | designator；返回参数与引脚电气热点坐标（布线端点必须精确等于热点坐标） |

不自动保存。操作后需用户手动在 Altium 保存。建议操作后用 get_schematic_data 验证。

### 4.5 PCB 读取

所有 PCB 读取工具要求用户先在 Altium 中聚焦 .PcbDoc 文档。

get_pcb_layers 只读

用途：列出电气/机械层元数据

返回：层列表，含名称、类型、可见性

get_pcb_rules 只读

用途：列出 PCB 设计规则

返回：规则描述（名称、类型、作用域）

get_all_nets 只读

用途：列出 PCB 上所有网络名

返回：String[] 网络名

get_pcb_layer_stackup 只读

用途：物理层叠结构（介电层、厚度）

返回：层叠结构 JSON

get_all_designators 只读

用途：PCB 上所有元件参考位号

返回：String[] designators

get_component_pins 只读

用途：指定元件的引脚级数据

参数：designators (string[], 必需, 至少 1 个)

返回：每个 designator 的引脚信息（pinNumber, netName, padX, padY, layer）

get_selected_components 只读

用途：获取当前选中 PCB 元件的坐标

返回：JSON[] { designator, x, y, rotation }，无选择则空

用户需先在 Altium PCB 编辑器中选择元件。

### 4.6 PCB 写入

所有 PCB 写入工具默认禁用，需设置 ENABLE_PCB_WRITES = true 并重新编译。

set_component_position 写入

用途：移动单个 PCB 元件到绝对位置

参数：designator, x (mils×10000), y (mils×10000), rotation? (度)

move_components 写入

用途：批量相对移动 PCB 元件

参数：designators[], x_offset (mils), y_offset (mils), rotation? (度, 默认 0)

create_net_class 写入

用途：创建网络类并添加网络（已存在则只加新成员）

参数：class_name, net_names[]

不存在的网络名会被静默跳过。

set_pcb_layer_visibility 写入

用途：切换 PCB 层可见性

参数：layer_names[] (显示名), visible (bool)

### 4.7 布局复制

layout_duplicator 只读

用途：查找相同封装的元件组，用于布局复制

返回：元件组列表，含源/目标候选

layout_duplicator_apply 写入 默认禁用

用途：从源元件复制布局几何（走线/圆弧/填充/过孔）到目标元件

参数：source_designators[], destination_designators[]

要求源/目标封装匹配。

### 4.8 库操作

get_library_symbol_reference 只读

用途：获取项目元件的库符号引用

返回：JSON[] { lib_reference, footprint, description, library_path }

search_library_symbol 只读

用途：按名称搜索原理图符号

参数：

- symbol_name (必需)：符号名

- library_path (可选)：指定 .SchLib 路径，省略则搜全部已安装库

空 symbol_name + 指定 library_path 可枚举 IntLib 中所有元件。

import_library_components 推荐

用途：枚举项目目录 .SchLib 中所有元件并缓存目录到记忆

参数：library_path (string, 必需)：.SchLib 绝对路径（仅项目目录）

返回：{ success, library_name, component_count, project_name, memory_files, sample_components[] }

关键：导入后优先读 memory/short-term/{project}/library-catalog.md 来解析 lib_reference + sch_library_path，避免重复查 Altium。 
仅支持项目目录下的 .SchLib，不要指向 AD 默认库目录。

### 4.9 输出作业

get_output_job_containers 只读

用途：列出 .OutJob 文件中的输出容器

返回：JSON[] { name, outputType, enabled }

run_output_jobs 生成文件

用途：执行输出作业容器，生成制造文件

参数：container_names (string[], 必需)

返回：{ success, output_file_paths }

### 4.10 截图工具

take_view_screenshot 只读

用途：截取 PCB 或原理图编辑器视图为图片

参数：view_type ("pcb" | "sch", 可选, 默认 "pcb")

返回：{ screenshot_file_path }

file_mode_capabilities 只读

用途：报告离线文件模式能力（仅 Node，无 Altium 进程）

返回：能力标志 JSON

create_schematic_symbol 写入 默认禁用

用途：在 SchLib 中创建新原理图符号

启用：需设置 ENABLE_SYMBOL_CREATION = true

参数：symbol_name, pins[] ("number,name,type"), part_count?, description?

### 4.11 EMC 审计（v0.2.0 新增）

emc_audit 分析

用途：对编译后网表与元件参数执行确定性 EMC 规则检查（共模滤波、去耦、接地、开关噪声、接口防护），输出带证据链的审计结果——每条 finding 附命中网络/元件证据，通过项计入 checks_passed 审计轨迹，可进评审存档。

参数：与 edit_schematic 相同的页面定位（schematic_full_path 或 project_full_path + schematic_sheet_file_name）；依赖 fetchSchematicAuditData 携带的元件参数。

返回：findings[]（rule_id、severity、证据）、checks_passed[]（rule_id、summary）、统计汇总。

12 条规则：

| 规则 ID | 类别 | 默认级别 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMC-S001 | 传导 | warning | AC 输入侧未识别到共模电感（FL 前缀或 Value/Description 含 common mode/CM choke/共模） |
| EMC-S002 | 传导 | warning | L-N 之间未识别到 X 电容 |
| EMC-S003 | 传导 | info | X 电容容值超出常规范围（默认阈值 2.2uF，可配置） |
| EMC-S004 | 传导 | warning | 存在 PE 网络但未识别到 Y 电容 |
| EMC-S005 | 传导 | warning | Y 电容容值偏大（默认 4.7nF，可配置；受漏电流限值约束） |
| EMC-S010 | 去耦 | warning | 电源轨上无去耦电容（每个含 IC 引脚的电源轨） |
| EMC-S011 | 去耦 | info | 电源轨缺少高频小电容（仅有 ≥1uF、无 ≤0.47uF） |
| EMC-S020 | 接地 | info | 多接地系统（PGND/SGND 等 ≥2 个地网络）未识别到 0Ω/磁珠/Y 电容桥接 |
| EMC-S030 | 开关 | info | 变压器/功率电感绕组未识别到 R-C/RCD 吸收网络 |
| EMC-S031 | 开关 | info | MOSFET 栅极网络上无串联电阻 |
| EMC-S032 | 接口 | warning | 晶振两脚未识别到对地负载电容 |
| EMC-S040 | 接口 | info | 连接器信号网络直达 IC 且无 TVS/串联电阻/磁珠防护 |

阈值与网络识别可配置：X/Y 电容阈值、小电容阈值、网络名识别模式（NET_PATTERNS）均按公司规范在配置中调整；规则依据为通用 EMC 设计实践（Ott 等参考文献），不含虚构条款编号，正式引用条款以公司标准为准（阈值终值待 EMC 工程师确认）。

## 五、AI Skill 技能

项目内置 9 个专业设计 Skill，是面向 AI 助手的提示词模板，覆盖从电路设计到文档生成的完整流程。Skill 标记。

### 5.1 电路拓扑建议 Skill

核心功能：根据用户描述的电路意图，推荐电路拓扑结构、计算元件值、解释设计权衡

输入：电路功能需求、性能指标（如输入/输出电压、电流、效率要求）

输出：结构化的拓扑方案，含推荐电路图、元件参数、设计要点

使用场景：

- 设计新电路功能时，需要选择合适的拓扑结构

- 要求计算元件参数（电阻、电容、电感值）

- 对比不同拓扑的优劣

典型对话："我需要一个 5V 转 3.3V 的电源，最大电流 2A，效率不低于 90%"

### 5.2 元件选型与连接方案 Skill

核心功能：根据电路需求匹配推荐元件并生成选型报告与连接方案

输入：用户需求描述 + 记忆中的库元件信息（来自 import_library_components）

输出：元件选型报告 + 连接方案

使用场景：

- 描述电路功能需求，要求元件选型

- 生成元件连接方案

- 结合库目录记忆推荐合适的元件

典型对话："帮我选一个低功耗运放，用于电池供电的传感器信号放大"

### 5.3 原理图审查审计 Skill

核心功能：读取 Altium 原理图数据，分析元件连接关系，生成审查审计报告

输入：原理图数据（get_schematic_data 结果）+ 长期记忆

输出：结构化审计报告，含问题清单、风险点、改进建议

使用场景：

- 审查原理图连接关系正确性

- 检查设计规范遵守情况

- 审计设计完整性和潜在风险

### 5.4 设计规则推导 Skill

核心功能：根据电路意图生成 DRC 设计规则配置建议

输入：电路类型、性能指标、工艺要求

输出：设计规则建议报告（线宽、线距、过孔、阻焊、铺铜规则）

使用场景：

- 设置/检查 DRC 规则

- 确定线宽线距要求

- 定义过孔/阻焊/铺铜规则

典型对话："这个板子有 USB 3.0 差分对，帮我推导需要的 DRC 规则"

### 5.5 布局策略建议 Skill

核心功能：根据电路拓扑建议 PCB 布局策略

输入：PCB 元件数据 + 原理图数据

输出：布局策略报告（功能分区、元件摆放建议、关键路径）

使用场景：

- PCB 布局规划

- 元件摆放建议

- 功能分区规划

### 5.6 信号完整性建议 Skill

核心功能：根据 PCB 层叠结构和信号类型推导线宽、线距、阻抗控制规则

输入：PCB 层叠结构、设计规则、信号类型

输出：信号完整性设计指导报告

使用场景：

- 阻抗匹配分析

- 差分对走线规则

- 高速信号完整性评估

典型对话："4层板，TOP-GND-PWR-BOTTOM，50Ω 单端阻抗怎么走？"

### 5.7 PCB 设计审查顾问 Skill

核心功能：读取 PCB 设计数据执行综合审查，含原理图-PCB 一致性检查

输入：PCB 数据 + 原理图数据

输出：结构化综合审查报告

使用场景：

- 设计审查（DRC 之外的设计合理性）

- 原理图-PCB 一致性检查

- 网络命名规范检查

### 5.8 BOM 分析与优化 Skill

核心功能：审查 BOM 物料清单，分析单一来源、生命周期、替代料

输入：原理图中的元件数据

输出：BOM 分析报告（风险元件、替代料建议、采购优化）

使用场景：

- 分析 BOM 物料风险

- 检查单一来源零件

- 元件生命周期状态评估

- 优化采购成本

### 5.9 设计文档生成器 Skill

核心功能：分析设计数据，自动生成电路功能说明、设计决策记录、评审文档

输入：设计数据 + 长期记忆

输出：结构化文档（设计说明书、决策记录、评审材料）

使用场景：

- 生成设计说明书

- 记录设计决策

- 准备评审材料

- 输出技术文档

## 六、典型使用场景

### 场景 1：新项目启动检查

1. get_server_status     // 检查环境

2. altium_ping           // 验证桥接

3. get_workspace_projects // 列出项目

4. get_schematic_data     // 读取原理图

include_queries: ["components", "net_labels", "power_ports"]

5. get_pcb_layers        // 读取 PCB 层（需先聚焦 PcbDoc）

6. get_all_designators   // 列出元件

### 场景 2：原理图审查

1. get_schematic_data

schematic_full_path: "C:\\项目\\Sheet1.SchDoc"

include_queries: ["all"]

2. 调用 skill-schematic-audit 进行审查

3. 调用 skill-bom-analyzer 分析物料

4. 生成审查报告

### 场景 3：PCB 设计审查

1. 聚焦目标 .PcbDoc

2. get_pcb_layer_stackup  // 层叠结构

3. get_pcb_rules          // 设计规则

4. get_all_nets           // 网络列表

5. get_all_designators    // 元件列表

6. get_component_pins     // 关键元件引脚

designators: ["U1", "U2", "J1"]

7. 调用 skill-design-review-advisor 综合审查

8. 调用 skill-signal-integrity-advisor 高速信号分析

### 场景 4：元件选型与放置

1. import_library_components  // 导入库目录

library_path: "C:\\项目\\libs\\my.SchLib"

2. 读取 memory/short-term/{project}/library-catalog.md

3. 调用 skill-component-selection-prompt 选型

4. （启用写操作后）edit_schematic place_component 放置元件

### 场景 5：布局复制

1. 聚焦 .PcbDoc

2. layout_duplicator  // 查找同封装元件组

3. 确认源/目标映射

4. （启用写操作后）layout_duplicator_apply 复制布局

### 场景 6：生成制造文件

1. get_output_job_containers  // 列出 OutJob 容器

2. run_output_jobs             // 执行

container_names: ["Gerber Files", "Drill Files", "BOM"]

## 七、错误处理

| 错误 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| AD_NOT_FOUND | X2.EXE 路径错误 | 调用 configure_altium_exe 设置正确路径 |
| SCRIPT_PROJECT_NOT_FOUND | 脚本包未同步 | 调用 get_server_status（自动同步） |
| TIMEOUT | 脚本挂起或断点 | 清除 Altium IDE 断点；删除 .bridge.lock |
| LockTimeout | 上次崩溃留下锁 | 删除工作区目录下的 .bridge.lock |
| 空数据 | PCB 未聚焦 | 在 Altium 中聚焦 .PcbDoc |
| INVALID_BRIDGE_RESPONSE | JSON 解析失败 | 检查 bridge_last_error.txt |
| SHEET_REQUIRED / SCHEMATIC_SHEET_NOT_FOUND | 原理图页面定位失败 | 补 schematic_full_path，或先 get_workspace_projects 确认项目已打开 |
| COMPONENT_NOT_FOUND | 位号不存在 | 先 get_schematic_data 读回实际位号（放置后 AD 可能自动改号） |
| PLACED_COMPONENT_NOT_FOUND / PLACE_SCH_COMPONENT_FAILED | 库未安装或路径不可见 | 确认 sch_library_path 指向的 .SchLib 已在 AD 中安装 |

脚本编译错误不会经过桥接通道：若 DelphiScript 编译失败（消息面板报错但 MCP 侧只看到超时/无响应），把 Altium 消息面板的错误文本粘贴到工作区 bridge_user_reported_error.txt，再调用 get_server_status——AI 即可读取（bridgeUserReportedError）并定位修复。

锁文件位置：默认在工作区目录 %USERPROFILE%\.altium-mcp\workspace\.bridge.lock。删除此文件可解除死锁；服务端会自动清理指向不存在进程的陈旧锁。

## 八、记忆协议

为减少工具调用和上下文消耗，系统维护两级持久化记忆。

### 8.1 短期记忆（short-term）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 位置 | memory/short-term/{项目名}/{文件名}.md |
| 保存时机 | 首次查询后立即写入 |
| 加载时机 | 会话开始时自动加载 |
| 生命周期 | 当前项目/文件的整个会话期间 |

### 8.2 长期记忆（long-term）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 位置 | memory/long-term/{项目名}.md |
| 保存时机 | 用户主动要求保存设计知识时 |
| 加载时机 | 进入项目时自动加载 |
| 生命周期 | 跨会话持久保留 |

### 8.3 记忆格式

## MEM:PCB_COMP 2026-01-15T10:35

@U1 F:QFP-48 X:3500 Y:2100 R:0

@R1 F:0603 X:1500 Y:800 R:90

## MEM:SCH_COMP 2026-01-15T10:30

@U1 L:STM32F407 X:5000 Y:3000 P:Package=LQFP48

## MEM:PIN_NET 2026-01-15T10:36

@U1.1=VCC @U1.2=GND @U1.3=GPIO_A0

## MEM:SCH_NET 2026-01-15T10:31

@VCC: [U1.1, R1.1, C1.1]

@GND: [U1.2, R1.2, C1.2]

## MEM:LIB_CATALOG 2026-01-15T10:40

@LIB test1.SchLib P:C:\...\test1.SchLib N:42

### 8.4 记忆控制指令

| 指令 | 含义 |
| --- | --- |
| "保存记忆" | 将当前短期记忆写入文件 |
| "加载记忆" | 从文件恢复记忆 |
| "保存为长期记忆" | 保存项目设计知识 |
| "加载长期记忆" | 加载项目设计知识 |
| "清除短期记忆" | 删除当前项目短期记忆文件（保留 README.md） |
| "重置长期记忆" | 清除项目长期记忆（保留 README.md） |

## 九、特性标志

写操作通过特性标志门控，默认全部禁用。开启方法：在 src/index.ts 和 Altium_API.pas 中将标志设为 true，然后重新编译。

| 标志 | 控制的工具 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| ENABLE_SCHEMATIC_WRITES | edit_schematic（11 个 action） | false |
| ENABLE_PCB_WRITES | set_component_position, move_components, create_net_class, set_pcb_layer_visibility, layout_duplicator_apply | false |
| ENABLE_SYMBOL_CREATION | create_schematic_symbol | false |

安全提示：启用写操作后，AI 助手可以修改你的设计文件。建议在启用前：

- 备份当前项目

- 在测试项目上先验证

- 密切关注 AI 的每一步写操作

### 启用步骤

// 1. 编辑 src/index.ts

export const ENABLE_SCHEMATIC_WRITES = true;

export const ENABLE_PCB_WRITES = true;

export const ENABLE_SYMBOL_CREATION = true;

// 2. 编辑 altium-scripts/Altium_API.pas

//   找到对应标志，设为 True

// 3. 重新编译

npm run build

// 4. 重启 MCP 服务器

npm start

Altium MCP 使用说明书 · 基于 altium-mcp 项目 · MIT License

本说明书由 AI 根据 src/toolDefinitions.ts、src/mcpInstructions.ts、prompt/skills/ 自动生成